A FUEL-BOX készülék leírása és működése

# Általános ismertető:

A készülék célja a COMMON RAIL ÜZEMANYAG-NYOMÁS JELADÓ, MAP-szenzor, Fojtószelep-állás jeladó, Légmennyiség-mérő, LAMBDA szonda, elektronikus gázpedál-potméter (ill. más, hasonló elven működő, aktív kimenőfeszültséget biztosító jeladó) jelleggörbéjének tetszőleges módosítása.

Használatával lehetőség nyílik a motorvezérlő bemenőjelének tetszőleges manipulálására, ezáltal a motor üzemállapotának módosítására (pl. a befecskendezett üzemanyag mennyiségének megnövelésére).

A motorvezérlő rendszerbe való megfelelő beillesztés esetén elérhető a maximális teljesítményt eredményező üzemanyag-levegő arány!

# A készülék használatának előnyei:

- A motorvezérlő átprogramozása (chiptuning) nélkül mód nyílik a vezérlő „becsapására”.

- A motor módosítását követően az esetlegesen szükséges utánhangolás egyszerűen megoldható.

- A motorvezérlés eredeti állapota egyszerűen visszaállítható, akár utastérből való vezérléssel is.

- Szükség esetén az eredeti jeladó által lefedett feszültségtartományon kívüli feszültségek is nyerhetők a kimeneten.

A készülék jellemzői:

1. A megengedett tápfeszültség 8 - 16 V, illetve 5 V kiszereléstől függően. A készülék áramfelvétele max 30 mA.

2. A megengedett bemeneti feszültségtartomány 0 - 5 V, vagy 0 – 10 V, vagy 0 – 15 V. A bemenőellenállás több, mint 470 kOhm. a bemenet a táp- és testpotenciál felé védődiódákkal van ellátva.

3. A megengedett maximális bemenőfeszültség az aktuális tápfeszültséggel egyezik meg.

4. A programozható kimenő feszültségtartomány 0 - 5 V, vagy 0 – 10 V, vagy 0 – 15 V.

5. A kimenőellenállás kevesebb, mint 120 ohm; a kimenet a táp- és testpotenciál felé szintén védett.

6. A programozható bemenő karakterisztika 8 bit (256) méretű; a kimenőfeszültség tényleges felbontása (interpolációval) 10 bit (1024), azaz 0 – 5 V-nál kb. 5 mV!

7. A terhelő ellenállás legkisebb megengedett értéke (amelynél a terhelés által okozott hiba értéke legfeljebb 1 %) 47 kOhm, a kimenet egyébként tartós testzárlatot is elvisel.

8. A készülék mind a bemeneten, mind a kimeneten átkapcsolhatóan 2 féle jelkövetési sebességgel rendelkezik. A lassú, illetve a gyors jelkövetést az alkalmazás sajátosságainak megfelelően kell beállítani. A bemeneti időállandók értéke 0,5/5 ms, a kimeneti időállandók értéke pedig 1/10 ms.

A készülék üzemi hőfoktartománya –20 - +100 Celsius fok.

9. A készülék a jeladó által szolgáltatott feszültség várható leggyorsabb változásait is késedelem nélkül követi. A kimeneti feszültség 0 - 5 V-ig tartó felfutásának, illetve fordított irányú lefutásának max időtartama kevesebb, mint 0,1 sec.

10. A készülék élettartama szokásos üzemi körülmények között több, mint 10.000 átprogramozás.

11. A készülék rendelkezik egy ’hatástalanító’ bemenettel is. Amíg erre a bemenetre testet kapcsolunk (pl.: kétállású kapcsolóval (ON-OFF)), a készülék transzparens módon átengedi a bemenetére kapott feszültséget közvetlenül a kimenetére anélkül, hogy módosítaná azt a felprogramozott görbének megfelelően.

12. A készülék kisméretű (80 * 40 * 20 mm) műanyag dobozban, rendelésre műanyaggal kiöntve kerül szállításra. A doboz egyik végén helyezkednek el a táp- és jelvezetékek, míg a fedél alatt a programozásra szolgáló kétpólusú csatlakozó aljzat és a programozás sikerességét visszajelző LED.

A készülék bekötése és hasznos tanácsok:

FONTOS!

A készülék bekötése előtt távolítsuk el az akkumulátor sarukat! Először a táp kapcsolatot bontsuk és csak legvégül a testet.

Keressük meg a járműben a készülék elhelyezésére legalkalmasabb, a gyújtórendszertől minél távolabb eső, és a motor melegétől megkímélt helyet, figyelembe véve a rögzíthetőséget és a rezgések hatását is.

Kábelezéskor törekedjünk arra, hogy a vezetékek minél rövidebbek legyenek, együtt fussanak, és a gyújtási rendszertől és egyéb zavardús elemektől lehetőleg távol haladjanak.

Kábelezzük be, majd rögzítsük a készüléket. A be / kimenetet értelemszerűen az adott jelvezeték megszakításának helyére kössük be.

Kössük be a készüléket az alábbi sorrendben:

A FUEL-BOX testet a jeladó test vezetékéről kell, hogy kapjon!

fekete:		0 V (test)

piros:		+8 - 16 V tápfeszültség

sárga:		5 V tápfeszültség

szürke:		analóg bemenet

narancssárga:	analóg kimenet

lila:		hatástalanító bemenet (hatástalanításhoz testet kell rá kapcsolni)

Figyelem: A készülék rendeléstől függően vagy 5 V-os, vagy 12 V-os tápbemenettel van szerelve!

A programozás feltételei:

1. Windows (W98 vagy újabb) operációs rendszer alatt futó számítógép

2. Szabványos soros port, vagy USB port (COMx) megléte.

A programozás menete:

FONTOS!

Programozáshoz lehetőleg a hálózatról leválasztott, hordozható számítógépet használjunk. Ha erre nincs mód, akkor a statikus feltöltődés okozta meghibásodás elkerülésére első lépésként kössük össze a hálózati táplálású számítógép házát a készülék tápforrásának negatív pontjával (tehát pl. a negatív testelésű jármű karosszériájával, vagy közvetlenül az akkumulátor negatív pólusával).

Ha beszerelés előtt kívánjuk a készüléket felprogramozni, külső 6 – 15 V-os adapterre lesz szükségünk.

- Nyissuk meg a készülékhez tartozó ’fuel-box.exe’ fájlt, és készítsük elő a letöltendő adatokat, azaz töltsük ki az Uki oszlopot! Ellenőrizzük a függvényt a grafikonon!

- A tápfeszültséget még ne kapcsoljuk be!

3. Kössük össze a készülék programozó bemenetét a számítógép soros/USB portjával a mellékelt soros/USB letöltő kábel segítségével!

4. Kapcsoljuk be a tápfeszültséget!

5. Kattintsunk a szoftver ’Áttöltés’ gombjára. A letöltés kb. 4 másodperc alatt lezajlik, és a készülék az új adatokkal azonnal működni kezd. A letöltés sikerességét a készülék dobozában található kék LED felvillanása is jelzi.

6. Bontsuk a számítógép és a készülék csatlakozását.

Megjegyzés:

A programozást járó motornál is végezhetjük, de ebben az esetben a kimenőfeszültség a pogramozás ideje alatt rögzül azon az értéken, amelyen a programozás elkezdésének pillanatában volt.

ROXracing - http://www.roxracing.eu