A FUEL-BOX szerkesztő alkalmazás leírása

Alkalmazás alapvető funkciói:

A Betöltés gombbal korábban eltárolt, ’.pax’ kiterjesztésű fájlokat hívhatunk be, melyek minden állítható paramétert tartalmaznak. Ezeket tovább szerkeszthetjük, majd (esetleg új néven) elmenthetjük, illetve áttölthetjük az FUEL-BOX-ba.

A Mentés gomb segítségével lehet elmenteni az adatokat ’.pax’ kiterjesztésű fájlként.

Az Áttöltés gombbal indítható az előkészített adatoknak a letöltése a FUEL-BOX készülékbe.

A letöltés végén megjelenő üzenet csak azt jelenti, hogy a program az adatokat sikeresen kiküldte. Mivel a FUEL-BOX készülék a programnak nem tud visszajelzést küldeni, a letöltés tényleges sikerességét a FUEL-BOX beépített LED-jének segítségével kell ellenőrizni.

A Kilépés gomb segítségével lehet kilépni az alkalmazásból. A megőrzésre szánt fájlokat kilépéskor mentsük el!

Com Port: Azon port kiválasztására szolgál, amelyhez a FUEL-BOX készülék csatlakoztatva van.

Felbontás: A bemeneti feszültségtartomány felbontásának beállítására szolgál. Minél kisebb a felbontás, annál kevésbé biztosítja egy szűk bemeneti feszültségtartományhoz tartozó apró eltérés beállítását. A felbontás növelése semmilyen torzulást nem eredményez a már megadott görbére nézve, ellenben a felbontás csökkentésével az apró részletek elveszhetnek, a megadott görbe torzulhat. Célszerű először kisebb felbontás mellett szerkeszteni a görbét az alapvető jelleg kialakításához, majd ezután váltani nagyobb felbontásra és megszerkeszteni az apró részleteket is.

Megjegyzés: Ide írhatja az adatállományhoz kacsolódó megjegyzéseit.

Készülék fel paraméterezése:

Bemenet (V): A bemeneti feszültségtartomány beállítására szolgál. Célszerű a lehető legszűkebb tartományt választani, hiszen így a valóban használt bemeneti feszültségtartomány annál több egységre lesz felbontva.

Kimenet (V): A kimeneti feszültségtartomány beállítására szolgál. Célszerű a lehető legszűkebb tartományt választani, hiszen így a valóban használt kimeneti feszültségtartomány annál több egységre lesz felbontva, így a lehető legpontosabban valósítja meg a készülék a kimenetén a kívánt feszültséget.

Bemeneti jelszűrés: A bemenetre ülő zavarok csökkentésének érdekében érdemes bekapcsolni. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy a szűrés eredményeképpen a gyors és kismértékű feszültségváltozásokat nem fogja a készülék érzékelni!

Kimeneti jelszűrés: A készülék kimenetére ülő zavarok csökkentésének érdekében érdemes bekapcsolni. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy a szűrés eredményeképpen a gyors és kismértékű feszültségváltozásokat nem fogja a FUEL-BOX kimenetére kapcsolt készülék érzékelni!

Görbe szerkesztése:

Az Feszültség oszlop értékeit 0,001V felbontással adhatjuk meg a 0V és a beállított felső küszöbfeszültség tartományban. A megadott értékek a grafikonon piros színnel azonnal megjelennek. Így láthatóvá válik a kék vonallal jelzett, módosítás előtti érték is. Egy adott beállítás elmentésekor (Mentés) az utolsó (kék) beállítást a friss állapot felülírja.

Pont: A kimeneti görbének éppen szerkesztés alatt álló töréspontjának adatait jeleníti meg. A ’+’ gombbal növelni lehet az adott bemeneti feszültséghez tartozó kimeneti feszültséget, míg a ’-’ gombbal csökkenteni.

Egyenes: Segítségével könnyedén generálhatunk egy egyenest. 0V-hoz 0V-t rendel. A maximális bemeneti feszültséghez tartozó kimeneti feszültség tetszőlegesen megválasztható. A két megadott pont között a Generál gomb megnyomásával automatikusan megrajzolja az egyenes pontjait.

Szoroz: Segítségével könnyedén megszorozhatjuk az összes kimeneti értéket egy lépésben. A szorzó tetszőlegesen megválasztható. A művelet végrehajtása a Szoroz gomb segítségével történik.

Hozzáad: Segítségével könnyedén eltolhatjuk az egész görbét (azaz megnövelhetjük egy adott érékkel az összes kimeneti feszültséget). A hozzáadandó érték tetszőlegesen megválasztható, akár negatív szám is megadható. A művelet végrehajtása a Hozzáad gomb segítségével történik.

A görbe töréspontjai az egér segítségével is mozgathatóak!