# A VGC-240 előgyújtás-vezérlő leírása és használati útmutatója (verzió: 1.0)

A készülék mechanikus/Hall/optikai jeladóval rendelkező benzinmotorok fordulatszám- és szívócső-nyomás előgyújtás-vezérlésére szolgál. Feladata a röpsúlyos vezérlés kiváltása programozható elektronikus készülékkel, amely a jeladó és a gyújtómodul (gyújtás végfok) közé iktatva működik. A készülék háromdimenziós vezérlést végez egy szabadon írható 240 pontos jellegmező alapján. A jellegmező 4*60 (esetleg 8*30 vagy 6*40) sávos lefedésű (az első szám a szívócső-nyomás tengelyen megvalósított felosztást, a második a fordulatszám-tengelyen megvalósított felosztást jelenti. A készülék szívócső-nyomás dimenziójának kihasználásához a motornak szívócső-nyomás jeladóval (MAP szenzor) kell rendelkeznie. Alternatív megoldásként ez a dimenzió fojtószelep-jeladóról is működtethető (fojtószelep-potenciométer).

## Jellemzők

- A kezelhető szikraszám 24 000 szikra/perc (ez 4 hengeres motornál 12000 f/p-nek felel meg).

- A fordulatszám-tartomány (gyártáskor választhatóan) 15 vagy 30 törésponttal van felosztva

- A MAP szenzor feszültségének tartománya (gyártáskor választhatóan) 4 ill. 8 sávra van felosztva 2,4 / 3 / 3,6 V, illetve  2,1 / 2,4 / 2,7 / 3 / 3,3 / 3,6 / 3,9 V töréspontokkal.

- A felosztott sávokban a felhasználó szabadon programozhatja a kívánt előgyújtás-jellegmezőt 0,5  - 63,5 fok között 0,5 fokos lépésekben.

- A zárási idő 0,8 - 10 ms között, a nyitási (a szikra lezajlására biztosítandó) idő 0,2 – 2 ms között programozható.

- A működési paraméterek (előgyújtás-függvény, nyitási / zárási idő, valamint az opcionális jellemzők) egy Windows alatt futtatható letöltő programban szerkeszthetők meg, majd a COMx soros (RS232) porton át tölthetők le.

- Az aktív felfutó éllel működő jeladók fogadása érdekében a bemeneti aktív jelváltás iránya (lefutó / felfutó) programozható.

- Az aktív felfutó éllel működő gyújtómodulok meghajtása érdekében a kimeneti aktív jelváltás iránya (lefutó / felfutó) programozható.

- A viszonylag nagyáramú (>50 mA) bemenettel rendelkező gyújtómodulok (pl. CPI 1280) meghajtása érdekében nagyáramú kimenet (500 mA).

- A készülékben a hengerek száma programozható (elosztónként!). Lehetséges értékek: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 henger.

1 hengeres motornál elosztó nélküli, főtengely-jeladós, ikerszikrás működés esetén alkalmazható csak. Ilyenkor a hengerek számát 2-re kell állítani.

1 hengeres, vezérműtengely-jeladós (2 főtengely fordulatra jut 1 gyújtás) esetben nem alkalmazható.

- A készülék egyéni sávfelosztással is rendelhető mindkét dimenzióban.

- Szabadon beállítható egy határolási fordulatszám 600 – 15000 rpm között, amelynek meghaladásakor a készülék a gyújtást teljesen letiltja.

- A készülékből ki van vezetve a MAP szenzor csatlakoztatásához szükséges 3 vezeték: test (fekete), +5V-os tápfeszültség (piros), és a jelbemenet (kék).

- A vezérlőhöz egy külön erre a célra készített hangolóegységet (IGN-TUNER) csatlakoztatva kísérletileg lehet meghatározni az optimális előgyújtás-függvényt. Segítségével a motor járása közben lehet a VGC-240-re feltöltött előgyújtás-görbéket együttesen eltolni tetszőleges fokkal.

Rendelhető opciók

Rajttiltás: A –letöltő programban beállított- mindenkori határolási fordulatszám egy előre meghatározott (és a VGC-240-be beégetett) százalékánál letiltja a gyújtást, amíg az extra bemenetén tápfeszültség van.

Turbófeltöltésű motor esetében rajtolás előtt a ’Rajttiltás’-t aktivizálva, benyomott kuplung mellett teljes gázt adva jelentős töltőnyomás épül fel, miközben a motor a kívánt fordulatszám fölé nem megy. Segítségével a rajtolás pillanatában még erősebb a motor, kevésbé jelentkezik a „turbólyuk” jelenség.

## Elektromos jellemzők és működési sajátosságok

- A készülék megengedett tápfeszültsége +8 - 15 V, áramfelvétele max. 30 mA.

- A készülék üzemi hőfoktartománya –40 - +100 Celsius fok.

- A bemeneten (zöld vezeték) megengedett feszültség: 0 - +15 V.

- A kimenet nyitott kollektoros megoldású, tranziensekkel szemben védett, túlterhelés ellen nem. Megengedett árama 50 mA. Zárlat elleni védelem céljából a gyújtás-kimenettel sorosan 100 ohm ellenállás beiktatása ajánlott, kivéve a CPI 1280 készülékkel kompatibilis („nagyáramú”) verziót.

- A legalsó töréspont (min. 600 rpm) alatti fordulatszámokon (pl.: indítózáskor) az előgyújtás értéke 0 fok, azaz a készülék a bemeneti jelet időbeli eltolás nélkül viszi át a kimenetre. Opcionális, egyéni sávfelosztás esetén is célszerű ezt a töréspontot az alapjárati fordulatszám alá állítani.

- Az IGN-TUNER hangolókészülékkel a beprogramozott előgyújtás-jellegmező 1 fokos lépésekben korrigálható mind pozitív, mind negatív irányban, de az eredő előgyújtás nem lehet kevesebb, mint 0,5 és több, mint 63,5 fok.

- A készülék kisméretű (51 * 37 * 20 mm) műanyag dobozban, műgyantával vagy műanyaggal kiöntve kerül szállításra. A doboz egyik végén helyezkednek el a táp- és jelvezetékek, míg a fedél alatt a programozásra szolgáló kétpólusú csatlakozó aljzat és a visszajelző LED, mely a gyújtás-kimenettel szinkronban működik. A MAP csatlakozás a doboz oldalán van kialakítva.

## Üzembe helyezés és használati tanácsok

## FONTOS!

Mivel a készülékkel igen nagy előgyújtás-értékek valósíthatók meg, és ezek az alap-előgyújtáshoz adódnak hozzá, alkalmazása előtt meg kell győződni arról, hogy a gyújtószikrát elosztó rotor ívhossza a legnagyobb előforduló előgyújtási szög mellett is elegendő a szikra átvitelére. Ha ez nem látszik biztosítottnak, cseréljük ki vagy módosítsuk a rotort.

- Ha beszerelés előtt kívánjuk a készüléket felprogramozni, külső 8 – 15 V-os adapterre vagy egy friss 9 V-os elemre lesz szükségünk. Az adatok előkészítése és a számítógépnek a készülékhez való csatlakoztatása után adjunk a készülékre tápfeszültséget (a be- és kimenetek csatlakoztatása programozáskor nem szükséges) majd nyomjuk meg a „Letöltés” gombot. A gomb megnyomása után kb. 2-3 másodperccel a készülék LED-jének fel kell villannia (ha a kimeneti aktív él felfutó), vagy rövid időre ki kell aludnia (ha a kimeneti aktív él lefutó), jelezve a letöltés sikerességét. A letöltött verziót célszerű dokumentálni és elmenteni, mert a készülékből az adatok (a hengerszám kivételével) nem olvashatók vissza.

- A járműben mindenek előtt iktassuk ki a röpsúlyos és a vákuumos szabályozást (rögzítsük (pl.: hegesztéssel) vagy szereljük ki), és állítsuk be az alap-előgyújtást, célszerűen 0 fokra.

- Keressük meg a járműben a készülék elhelyezésére legalkalmasabb, a gyújtómodulhoz minél közelebb, a gyújtórendszer nagyfeszültségű részeitől (gyújtástrafó, gyújtáskábelek, Fordulatszám-mérő jelkábele) minél távolabb eső, és a motor melegétől leginkább megkímélt helyet, figyelembe véve a rögzíthetőséget és a rezgések hatását is.

- Keressük meg és azonosítsuk a jeladót és a gyújtómodult összekötő vezetékeket. Bizonyosodjunk meg arról, hogy a jeladó legalább +8V táplálást kap. A készülék tápfeszültségét elsődlegesen ezekre a tápvezetékekre való párhuzamos rácsatlakozással biztosítsuk. Ha ez nem megoldható, vagy a készülék rákapcsolása után ez a feszültség 8 V alá esik, a készülék tápfeszültségét biztosítsuk a gyújtómodult tápláló vezetékről (15-ös pont).

- Kábelezzük be, majd rögzítsük a készüléket. A be / kimenetet értelemszerűen a jeladó és a gyújtómodul közötti jelvezeték megszakításának helyére kössük be. Kábelezéskor törekedjünk arra, hogy a vezetékek minél rövidebbek legyenek, együtt fussanak, és a gyújtáskábelektől, az elosztótól és a trafótól lehetőleg távol (min. 15-20cm) haladjanak. A fokozott zavarvédelem érdekében a Hall-jeladó felé menő vezetékeket korbácsfonással egybe is fonhatjuk.

- A készülék hibátlan működése 3-4000 Ohm-nál kisebb ellenállású („Nulla Ohm-os”) gyújtókábelek alkalmazása mellett nem garantálható!

- Ha nem volt mód a beszerelés előtti felprogramozásra, a járműben tehetjük meg az alábbi szabályok betartásával:

- A statikus feltöltődés elleni védekezés érdekében felprogramozáshoz lehetőleg a hálózatról leválasztott, hordozható számítógépet használjunk! Célszerű a számítógép fémes házát az összekapcsolás előtt összekötni a jármű fémes, testelt pontjával.

- Csatlakoztassuk a készüléket a számítógéphez a letöltő kábel segítségével.

- Nyissuk meg a letöltő programot és készítsük elő az adatokat.

- Kapcsoljuk be a készülék tápfeszültségét (azaz a gyújtást), de ne indítsuk be a motort.

- Indítsuk el a letöltést, melynek sikerességét a készülékben elhelyezett LED a fentebb leírt módon jelzi.

- Kapcsoljuk ki a készülék tápfeszültségét.

- Bontsuk a számítógép és a készülék csatlakozását.

- Ha meg kellene bizonyosodni a beállított hengerszámról, bekapcsoláskor adjunk a programozó aljzatnak a doboz sarka felé eső lábára +8 - +15 V feszültséget. A LED villanásainak száma a beprogramozott hengerszámmal azonos. Egyébként e csatlakozó lábait rövidre zárva is tarthatjuk a fokozott zavartűrés érdekében.

A fenti műveletek után a készülék üzemkész. Esetleges hibás működés esetén ellenőrizzük a vezetékek csatlakozásait. Ha felmerül a nagyfeszültségű gyújtókábelek általi zavartatás gyanúja annak ellenére, hogy azok zavarszűréssel rendelkező kábelek, kíséreljük meg a készülék fémdobozzal való árnyékolását. A fémdobozt a jobb hatás érdekében testeljük le. Ha a zavar gyaníthatóan a tápáramkör felől érkezik, vezessük át a tápfeszültséget egy 47 ohm / 220 - 1000 uF szűrőtagon. Ha a fentiek ellenére a készülék mégsem működik hibátlanul, keressük meg a gyártót/forgalmazót.

# A VGC-240 készülék bekötési vázlata

A rajz Hall jeladót ábrázol, de értelemszerűen vonatkozik optikai jeladóra is, valamint mechanikus megszakítóra is azzal a kiegészítéssel, hogy ilyenkor a jeladóhoz természetesen nem megy tápvezeték. A megszakító kondenzátorát ki kell iktatni!

Különös figyelmet igényel a jeladó és a gyújtómodul aktív élének helyes felprogramozása a letöltő programban. Mechanikus megszakító esetén a beállítandó bemeneti aktív él: felfutó. CPI 1280 gyújtómodul alkalmazása esetén a kimeneti aktív él: felfutó, és nagyáramú verzió szükséges az ajánlott védőellenállás elhagyása mellett!

Nem szabványos/nem szokásos jeladó, illetve gyújtómodul esetén célszerű a gyártóval/forgalmazóval konzultálni.

A szállított kit a készülék mellett tartalmazza a letöltőkábelt, valamint a letöltő programot.