# Az IGC-60 előgyújtás-vezérlő leírása és használati útmutatója (verzió: P.6.4-től)

A készülék alapverziója negatív testelésű, mechanikus / Hall / optikai jeladóval rendelkező, négyütemű, elosztós gyújtású benzinmotorok fordulatszám-függő előgyújtás-vezérlésére szolgál. Feladata a röpsúlyos vezérlés kiváltása programozható elektronikus készülékkel, amely a jeladó és a gyújtómodul közé iktatva működik. A készülék vákuum-függő vezérlést nem végez.

## Jellemzők

- A készülékben a hengerek száma programozható (elosztónként!). Lehetséges értékek: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 henger.

1 hengeres motornál elosztó nélküli, főtengely-jeladós, ikerszikrás működés esetén alkalmazható csak. Ilyenkor a hengerek számát 2-re kell állítani.

1 hengeres, vezérműtengely-jeladós (2 főtengely fordulatra jut 1 gyújtás) esetben nem alkalmazható.

- A kezelhető szikraszám 24 000 szikra/perc (ez 4 hengeres motornál 12000 f/p-nek felel meg).

- A fordulatszám-tartomány 60 törésponttal van felosztva (650-től 9500 f/p, 150-es lépésekben).

- A felosztott sávokban a felhasználó szabadon programozhatja a kívánt előgyújtás-görbét, illetve a tiltómintákat, melyek az egymást követő szikrák kívánt sorrend szerinti kihagyását vezérlik. Adott gyújtás kihagyását az ’1’-es szimbolizálja.

- Az előgyújtás 0,5  - 63,5 fok között 0,5 fokos lépésekben programozható.

- A zárási idő 0,8 - 10 ms között programozható.

- A nyitási (a szikra lezajlására biztosítandó) idő 0,2 – 2 ms között programozható.

- A működési paraméterek (előgyújtás-függvény, a tiltóminták, nyitási / zárási idők, valamint az egyéb jellemzők) egy Windows alatt futtatható letöltő programban szerkeszthetők meg, majd a COMx soros (RS232) porton át tölthetők le.

- Az aktív felfutó éllel működő jeladók fogadása érdekében a bemeneti aktív jelváltás iránya (lefutó / felfutó) programozható.

- Az aktív felfutó éllel működő gyújtómodulok meghajtása érdekében a kimeneti aktív jelváltás iránya (lefutó / felfutó) programozható.

- A viszonylag nagyáramú (>50 mA) bemenettel rendelkező gyújtómodulok (pl. CPI 1280) meghajtása érdekében nagyáramú kimenet (500 mA).

- A fordulatszám-tartomány más töréspontokkal is rendelhető (a 600 - 15000 f/p tartományban).

- A készülék váltásjelző kimenettel is rendelkezik. A sávfelosztáson túl programozható egy további fordulatszám, melynek elérésekor aktív alacsony szint (test) jelenik meg a váltásjelző (sárga vezeték) kimeneten, melyről egy LED, esetleg relén keresztül más egység is működtethető.

- A vezérlőhöz egy külön erre a célra készített hangolóegységet (IGN-TUNER) csatlakoztatva kísérletileg lehet meghatározni az optimális előgyújtás-függvényt. Segítségével a motor járása közben lehet a VGC-240-re feltöltött előgyújtás-görbéket együttesen eltolni tetszőleges fokkal.

## Elektromos jellemzők és működési sajátosságok

- A készülék megengedett tápfeszültsége +6 - 15 V, áramfelvétele max. 30 mA.

- A készülék üzemi hőfoktartománya –40 - +100 Celsius fok.

- A bemeneten (zöld vezeték) megengedett feszültség: 0 - +15 V.

- A kimenetek nyitott kollektoros megoldásúak, tranziensekkel és túlterheléssel szemben nem védettek. A gyújtás-kimenet megengedett árama 500 mA, a váltásjelző kimeneté 200 mA.

- A legalsó töréspont (min. 600 rpm) alatti fordulatszámokon (pl.: indítózáskor) az előgyújtás értéke 0 fok, azaz a készülék a bemeneti jelet időbeli eltolás nélkül viszi át a kimenetre. Opcionális, egyéni sávfelosztás esetén is célszerű ezt a töréspontot az alapjárati fordulatszám alá állítani.

- A készülék kisméretű (51 * 37 * 20 mm) műanyag dobozban, műgyantával vagy műanyaggal kiöntve kerül szállításra. A doboz egyik végén helyezkednek el a táp- és jelvezetékek, míg a fedél alatt a programozásra szolgáló kétpólusú csatlakozó aljzat és a visszajelző LED, mely a váltásjelző kimenettel szinkronban működik.

## Üzembe helyezés és használati tanácsok

## FONTOS!

Mivel a készülékkel igen nagy előgyújtás-értékek valósíthatók meg, és ezek az eredeti (alap- illetve vákuumos) összetevőkhöz adódnak hozzá, alkalmazása előtt meg kell győződni arról, hogy a gyújtószikrát elosztó rotor ívhossza a legnagyobb előforduló előgyújtási szög mellett is elegendő a szikra átvitelére. Ha ez nem látszik biztosítottnak, cseréljük ki vagy módosítsuk a rotort.

- Ha beszerelés előtt kívánjuk a készüléket felprogramozni, külső 6 – 15 V-os adapterre vagy egy friss 9 V-os elemre lesz szükségünk. Az adatok előkészítése és a számítógépnek a készülékhez való csatlakoztatása után adjunk a készülékre tápfeszültséget (a be- és kimenetek csatlakoztatása programozáskor nem szükséges) majd nyomjuk meg a „Letöltés” gombot. A gomb megnyomása után kb. 2-3 másodperccel a készülék LED-jének fel kell villannia, jelezve a letöltés sikerességét. A letöltött verziót célszerű dokumentálni és elmenteni, mert a készülékből az adatok (a hengerszám kivételével) nem olvashatók vissza.

- A járműben mindenek előtt iktassuk ki a röpsúlyos és a vákuumos szabályozást (rögzítsük (pl.: hegesztéssel) vagy szereljük ki), és állítsuk be az alap-előgyújtást, célszerűen 0 fokra.

- Keressük meg a járműben a készülék elhelyezésére legalkalmasabb, a gyújtómodulhoz minél közelebb, a gyújtórendszer nagyfeszültségű részeitől (gyújtástrafó, gyújtáskábelek, Fordulatszám-mérő jelkábele) minél távolabb eső, és a motor melegétől leginkább megkímélt helyet, figyelembe véve a rögzíthetőséget és a rezgések hatását is.

- Keressük meg és azonosítsuk a jeladót és a gyújtómodult összekötő vezetékeket. Bizonyosodjunk meg arról, hogy a jeladó legalább +6V táplálást kap. A készülék tápfeszültségét elsődlegesen ezekre a tápvezetékekre való párhuzamos rácsatlakozással biztosítsuk. Ha ez nem megoldható, vagy a készülék rákapcsolása után ez a feszültség 6 V alá esik, a készülék tápfeszültségét biztosítsuk a gyújtómodult tápláló vezetékről (15-ös pont).

- Kábelezzük be, majd rögzítsük a készüléket. A be / kimenetet értelemszerűen a jeladó és a gyújtómodul közötti jelvezeték megszakításának helyére kössük be. Kábelezéskor törekedjünk arra, hogy a vezetékek minél rövidebbek legyenek, együtt fussanak, és a gyújtáskábelektől, az elosztótól és a trafótól lehetőleg távol (min. 15-20cm) haladjanak. A fokozott zavarvédelem érdekében a Hall-jeladó felé menő vezetékeket korbácsfonással egybe is fonhatjuk.

- A készülék hibátlan működése 3-4000 Ohm-nál kisebb ellenállású („Nulla Ohm-os”) gyújtókábelek alkalmazása mellett nem garantálható!

- Ha nem volt mód a beszerelés előtti felprogramozásra, a járműben tehetjük meg az alábbi szabályok betartásával:

- A statikus feltöltődés elleni védekezés érdekében felprogramozáshoz lehetőleg a hálózatról leválasztott, hordozható számítógépet használjunk! Célszerű a számítógép fémes házát az összekapcsolás előtt összekötni a jármű fémes, testelt pontjával.

- Csatlakoztassuk a készüléket a számítógéphez a letöltő kábel segítségével.

- Nyissuk meg a letöltő programot és készítsük elő az adatokat.

- Kapcsoljuk be a készülék tápfeszültségét (azaz a gyújtást), de ne indítsuk be a motort.

- Indítsuk el a letöltést, melynek sikerességét a készüléken elhelyezett LED felvillanással jelzi. Ha a váltásjelzőt már bekötöttük, a letöltés sikerességét azon is ellenőrizhetjük.

- Kapcsoljuk ki a készülék tápfeszültségét.

- Bontsuk a számítógép és a készülék csatlakozását.

- Ha meg kellene bizonyosodni a beállított hengerszámról, bekapcsoláskor adjunk a programozó aljzatnak a doboz sarka felé eső lábára +8 - +15 V feszültséget. A LED villanásainak száma a beprogramozott hengerszámmal azonos. Egyébként e csatlakozó lábait rövidre zárva is tarthatjuk a fokozott zavartűrés érdekében.

A fenti műveletek után a készülék üzemkész. Esetleges hibás működés esetén ellenőrizzük a vezetékek csatlakozásait. Ha felmerül a nagyfeszültségű gyújtókábelek általi zavartatás gyanúja annak ellenére, hogy azok zavarszűréssel rendelkező kábelek, kíséreljük meg a készülék fémdobozzal való árnyékolását. A fémdobozt a jobb hatás érdekében testeljük le. Ha a zavar gyaníthatóan a tápáramkör felől érkezik, vezessük át a tápfeszültséget egy 47 ohm / 220 - 1000 uF szűrőtagon. Ha a fentiek ellenére a készülék mégsem működik hibátlanul, keressük meg a gyártót/forgalmazót.

# Az IGC-60 készülék bekötési vázlata

A rajz Hall jeladót ábrázol, de értelemszerűen vonatkozik optikai jeladóra is, valamint mechanikus megszakítóra is azzal a kiegészítéssel, hogy ilyenkor a jeladóhoz természetesen nem megy tápvezeték. A megszakító kondenzátorát ki kell iktatni!

Különös figyelmet igényel a jeladó és a gyújtómodul aktív élének helyes felprogramozása a letöltő programban. Mechanikus megszakító esetén a beállítandó bemeneti aktív él : felfutó. CPI 1280 gyújtómodul alkalmazása esetén a kimeneti aktív él : felfutó, és nagyáramú verzió szükséges az ajánlott védőellenállás elhagyása mellett!

Nem szabványos / szokásos jeladó, illetve gyújtómodul esetén célszerű a gyártóval konzultálni.

A szállított kit a készülék mellett tartalmazza a letöltőkábelt, valamint a letöltő programot, valamint a váltásjelző LED-et és a hozzá tartozó soros ellenállást (470-680 ohm). A váltásjelző LED a motor működése közben (a beállított jelzési küszöb alatt is) enyhén parázslik. Ez nem hiba, de amennyiben zavaró, megszüntethető egy 10 kiloohmos ellenállás és egy 100 nF-os kondenzátor -a váltásjelző LED-del párhuzamosan- történő bekötésével.

Hall -

jeladó

+ 6 – 15 V

## GND

### LED

### R

Gyújtó-modul

# IGC-60

(15-ös pont)

R: 470 ohm - 10 kohm

(a kívánt fényerő függvényében)

### TEST

(31-es pont)